Информация о работах (услугах)

ООО «Управляющая компания «АРС».

- Услуги (работы) по содержанию общего имущества предусмотрены Решением Пермской Городской Думы № 24 от 26.03.1999 г. (в ред. решения Пермской городской Думы от 28.12.2004 N 205).

| Вид услуг (работы) | Наименование объекта | Периодичность выполнения работы (оказания услуги) |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание конструктивных элементов, обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |  |
| Визуальный осмотр фундамента, ростверка, восстановление окрасочного слоя цоколя. Проверка состояния продухов в цоколе здания | Фундаменты (ленточные, свайные) | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр стен, частичное восстановление окрасочного слоя, мелкий ремонт откосов. Восстановление облицовки дверей, окон | Стены и фасады | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр, перекопка засыпки, проверка степени коррозии стальных балок, степени разрушения деревянных балок, степени разрушения перекрытий и отдельных элементов | Перекрытия | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр технического состояния стропильной системы (стропильных ног, стоек, подкосов, коньковых прогонов, лежней, мауэрлатов, кобылок и обрешетки). Ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи. Промазывание свищей и гребней суриковой замазкой, крепление шифера. Очистка крыши и чердака от мусора, с последующим вывозом мусора. Мелкий ремонт борова и изоляции. Прочистка водостока, укрепление труб, колен и воронок. Укрепление ходовых мостиков. Закрытие на замок выходов на крыши. Перекопка пароизоляционного слоя. | Крыши | 2 раза в год |
| Очистка крыши от наледи и снега | Крыши | По мере необходимости |
| Мелкий ремонт дверных и оконных переплетов. Ремонт приборов (ручки, шпингалеты и т.п.). Утепление оконных и дверных проемов. Замена разбитых стекол | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | По мере необходимости |
| Визуальный осмотр технического состояния непосредственно самой перегородки, мест крепления и технического состояния закладных деталей | Межквартирные перегородки | 2 раза в год |
| Визуальный осмотр технического состояния лестничных маршей, балконов, крылец в подъезды, зонтов-козырьков над балконами (лоджиями) верхних этажей. Укрепление ступеней лестничного марша. Крепление ограждений (перил) лестничного марша. Оценка технического состояния крепления закладных деталей выступающих элементов здания. Ремонт, устройство металлических решеток на слуховых окнах | Подъезды: лестничные марши, балконы, крыльца, зонты-козырьки | 2 раза в год |
| Периодическая проверка технического состояния полов. | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | 2 раза в год |
| Предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов. Поддержание в подпольях и технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | Постоянно |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства - вентиля,крана и т.п.). Укрепление трубопроводов и приборов. Восстановление разрушенной изоляции. Регулировка и наладка приборов. Уплотнение мест соединений на трубопроводах общего назначения, за исключением прибора отопления в квартире | Внутренняя система центрального отопления | Постоянно |
| Промывка и опрессовка системы и отдельных приборов, в том числе радиатора в квартире. | Внутренняя система центрального отопления | 1 раз в год |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры на магистральном трубопроводе, на стояках и горизонтальной разводке (первого от места врезки в стояк отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Гидравлические испытания трубопроводов. Мелкий ремонт разрушенной изоляции. Устранение неплотностей в местах соединения трубопроводов общего назначения. Проверка канализационной вытяжки | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | Постоянно |
| Прочистка внутренних канализационных трубопроводов, в том числе выпуска | Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации | 1 раз в год |
| Ревизия электрической арматуры в этажных щитках, вводно- распределительных устройствах (за исключением автоматических выключателей, электросчетчиков). Измерения сопротивления изоляции. Замена осветительных приборов (ламп). Ревизия электродвигателя. Заземление | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | Постоянно |
| Аварийное обслуживание |  | В нербочее время, выходные и праздничные дни. |
| 2. Санитарное содержание домовладения. |  |  |
| 2.1. Уборка придомовой территории: подметание, сдвигание свежевыпавшего снега в дни обильного снегопада | Придомовая территория | . 2 раза в сутки |
| подметание территорий в дни без снегопада |  | 1 раз в сутки |
| посыпка территорий противогололедными материалами |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
| очистка территории от наледи и льда очистка урн от мусора |  | по мере необходимости |
| уборка газонов от листьев, сучьев и случайного мусора |  | 1 раз в сутки |
| подметание территории |  | 1 раз в двое суток |
| протирка указателей |  | 1 раз в месяц |
| уборка контейнерных площадок |  | 1 раз в сутки |
| 2.2. Уход за зелеными насаждениями Подреза кустарников, деревьев, удаление сухих веток |  | 1 раз в год |
| 3. Уборка мест общего пользования. | Лестничные площадки и марши |  |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей. Нижних трех этажей Выше третьего этажа |  | 5 раз в неделю 1 раз в неделю |
| Мытье лестничных площадок и маршей |  | 2 раза в месяц |
| Мытье пола кабины лифта |  | Ежедневно |
| Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, оконных ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков. |  | 1 раз в год |
| Очистка металлической решетки и приямка, уборка площадки перед входом в подъезд |  | 1 раз в неделю |
| Мытье окон в подъезде |  | 2 раза в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов |  | 2 раза в год |
| 4. Дератизация и дезинфекция по уничтожению грызунов и насекомых | Места общего пользования, подвалы, технические подполья | 1 раз в месяц |
| 5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. Прочистка вентиляционных каналов, устранение завалов | Внутренняя система вентиляции | 1 раз в год |
| 6. Обслуживание мусоропроводов | Мусоропроводы |  |
| Осмотр всех элементов мусоропровода, |  | 2 раза в месяц |
| Удаление мусора из мусороприемных камер |  | Ежедневно |
| Очистка и промывка нижней части ствола и шибера стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов. |  | 1 раз в месяц |
| Уборка мусороприемных камер |  | Ежедневно |
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |  | 1 раз в неделю |
| 7. Техническое обслуживание лифтового хозяйства в соответствии с требованиями ПУБЭЛ, Госгортехнадзора России. | Лифты |  |
| Периодический осмотр |  | 1 раз в месяц |
| Техническое освидетельствование лифтов. |  | 1 раз в год |
| Диагностическое обследование лифтов, отслуживших нормативный срок службы. |  | 1 раз в три года |
| Проведение электрических измерений. |  | 1 раз в год |
| Обслуживание систем диспетчеризации лифтов. |  | Постоянно |
| Содержание кабины лифта: ремонт, замена внутренней облицовки кабины, замена кнопок вызова, восстановление информационных надписей в кабине, восстановление освещения в кабине и шахте лифта, влажная уборка кабины. Сухая уборка приямка шахты. Ремонт и восстановление лестницы в приямке лифта |  | По мере необходимости |
| Содержание машинного помещения: обеспечение температурно-влажностного режима, ремонт, установка металлических дверей, обеспечение свободного подхода к дверям, восстановление информационных надписей на дверях, ремонт и установка запирающего устройства. Восстановление обрамления шахтных дверей |  | По мере необходимости |
| Внешний осмотр, определение технического состояния и отдельных технических средств по внешним признакам, очистка, притирка, смазка, пайка, регулировка, настройка приборов, опробование и проверка их. Частичная разборка, замена или ремонт оборудования отдельных узлов, деталей, линейно-кабельных сооружений и т.п. Проведение замеров и испытаний оборудования, устранение обнаруженных дефектов | Системы автоматического пожаротушения и дымоудаления | В соответствии с договором |

- При выборе работ по текущему ремонту учитываются результаты осмотра общего имущества, степень физического износа и технического состояния такого имущества. Выбор работ осуществляется собственниками помещений многоквартирного дома с учетом результатов осмотра общего имущества, предложений управляющей организации и денежных средств, собираемых по статье «текущий ремонт».

- Гарантийный срок на работы устанавливается на срок не менее 12 месяцев.

- Размер платы за содержание жилья и текущий ремонт определяется договором управления многоквартирным домом.

- Работы по текущему ремонту общего имущества предусмотрены Решением Пермской Городской Думы № 24 от 26.03.1999 г. (в ред. решения Пермской городской Думы от 28.12.2004 N 205).

| Текущий ремонт общего имущества | Наименование объекта | Периодичность выполнения работы (оказания услуги) |
| --- | --- | --- |
| Устранение местных деформаций - заделка и расшивка швов, трещин, перекладка, усиление и пр. Ремонт гидроизоляции фундаментов. Ремонт целостности фундамента. Устройство и ремонт вентиляционных продухов. Ремонт отмостки. Восстановление и ремонт приямков и входов в подвалы. Ремонт и восстановление придомового дренажа Ремонт и восстановление опорных стенок фундамента | Фундаменты | На основании решения собственников |
| Заделка трещин, расшивка швов, перекладка отдельных участков кирпичных стен. Герметизация стыков (швов) элементов полносборных зданий, заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. Утепление промерзающих участков стен. Замена и восстановление покрытий, выступающих частей по фасаду. Ремонт архитектурных элементов. Замена сливов на оконных проемах и выступающих архитектурных элементах фасада здания. Восстановление простенков, перемычек, карнизов | Стены и фасады | На основании решения собственников |
| Временное крепление перекрытий. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий. Восстановление стяжки и засыпки. Заделка швов в стыках сборных ж/б перекрытий (за исключением квартир). Заделка выбоин и трещин в конструкциях. Утепление верхних полок и стальных балок на чердаке. Окраска балок | Перекрытия | На основании решения собственников |
| Замена и усиление деревянной стропильной системы (стропильные ноги, стойки, подкосы, коньковые прогоны, лежни, мауэрлаты, кобылки и обрешетки). Антисептирование и антиперирование деревянных конструкций стропильной системы. Устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и др.кровель, включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами. Замена водосточных труб. Замена или ремонт внутреннего водостока. Полная осмолка рулонной кровли с частичной заменой отдельных участков. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель. Замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений, анкеров, устройство заземления здания. Восстановление и устройство новых переходов на чердак через трубы отопления и водоснабжения, вентиляционных коробов. Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов. Восстановление гидро- и пароизоляционного слоя. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | Крыши |  |
| Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, в том числе стекольные работы. Смена оконных и дверных приборов | Оконные и дверные заполнения в подъездах, технических помещениях в других общедомовых вспомогательных помещениях | На основании решения собственников |
| Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок. Заделка трещин плитных перегородок, перекладка отдельных участков. Восстановление обшивки деревянных стен |  | На основании решения собственников |
| Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков. Замена, ремонт металлических перил, тоже элементов деревянных лестниц. Заделка выбоин, трещин, сколов в бетонных, железобетонных балконных плитах, крылец зонтов. Восстановление гидроизоляционного слоя в сопряжении плит, крылец, зонтов. Замена балконных решеток. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей (при условии, что данные зонты запланированы проектом дома). Устройство металлических дверей на технические помещения | Лестничные марши, балконы, крыльца в подъезды, зонты -козырьки над балконами (лоджиями) верхних этажей | На основании решения собственников |
| Замена отдельных участков покрытия полов. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной заменой покрытия | Полы в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | На основании решения собственников |
| Восстановление штукатурного слоя стен и потолков. Восстановление облицовки стен и полов из штучного или рулонного материала (керамической плиткой, плиткой ПВХ, линолеум и т.п.) отдельными местами. Восстановление лепных деталей и розеток. Все виды штукатурно-малярных работ | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | На основании решения собственников |
| Замена участков трубопроводов (стояков и ответвлений от них), запорной и регулировочной арматуры. Установка (при необходимости) воздушных кранов. Утепление труб, приборов, расширительных баков. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности. Замена разрушенной тепловой изоляции. Ремонт и установка приборов. Гидравлические испытания, промывка систем, промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом системы (при выявлении неисправностей при проведении планового осмотра, относящихся к текущему ремонту).Замена отопительных приборов в подъездах | Внутренняя система центрального отопления жилого дома (узлы, магистрали, в том числе транзитные, стояки, в том числе участок трубы от тояка до отопительного прибора, запорно- регулирующая арматура на узле, стояке, разводке) | На основании решения собственников |
| Замена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения (стояков и ответвлений от стояка), запорной арматуры на стояках и горизонтальной разводке (первого от стояка отключающего устройства - вентиля, крана и т.п.). Устранение течи, утепление трубопроводов общего назначения, восстановление разрушенной изоляции. Утепление и замена арматуры водонапорных и расширительных баков на чердаке. Ремонт и замена пожарных кранов и внутридомового пожарного трубопровода. Гидравлические испытания трубопроводов. Ремонт и замена насосов и электромоторов.Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов канализации, фасонных частей на трубах общего назначения. Ликвидация засоров в трубопроводах общего назначения. Прочистка канализационного выпуска и дренажа | Внутренняя система горячего и холодного водоснабжения, включая насосные установки в жилых домах (водомерные узлы, стояки, отключающие устройства, в том числе и на ответвлениях от стояка),водоотведение | На основании решения собственников |
| Замена неисправных участков электрической сети в здании, исключая электрические сети в жилых квартирах, в том числе вводы в квартиры. Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (розетки, включатели и т.п.) в местах общего пользования зданий. Замена светильников в местах общего пользования зданий. Ремонт вводно-распределительных устройств, щитов. Ремонт и замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) | На основании решения собственников |
| Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт, камер, воздуховодов. Ремонт, замена и окраска дефлекторов, оголовков труб. Устранение завалов | Внутренняя система вентиляции | На основании решения собственников |
| Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха. Ремонт и восстановление ограждения, навесов для контейнеров - мусоросборников. Ремонт и замена скамеек на придомовой территории, установка урн, вазонов | Внешнее благоустройство | На основании решения собственников |